附件2

《文物建筑保养维护规范》

北京市地方标准编制说明

- 一、任务来源，起草单位，协作单位，主要起草人

- （一）任务来源

本标准是北京市地方标准编制工作一类立项项目。2024年8月28日，北京市市场监督管理局发布京市监函〔2024〕88号《北京市市场监督管理局关于征集2025年北京市地方标准制修订项目的通知》。2025年1月24日，北京市文物局印发〔2025〕81号文件《北京市文物局关于做好2025年北京市地方标准制定项目起草工作的通知》，地方标准《文物建筑保养维护规范》获批一类标准立项（项目编号为20251134）。

（二）起草单位

北京市文物局

- 协作单位

- 北京建筑大学、北京北建大建筑设计研究院有限公司、明十三陵管理中心、故宫博物院、北京市文物建筑保护设计所、中兴文建工程集团有限公司、北京市文物古建工程公司、北京城建亚泰建设集团有限公司、北京英诺威建设工程管理有限公司、北京艺术博物馆。

- 二、适用对象基本情况

- 北京是历史文化名城，有着870年的建都史和3000多年的建城史，在几千年的文化长河中留下了无数珍贵的遗产。涵盖古建筑、近现代重要史迹及代表性建筑（简称近现代）、古文化遗址古墓葬、石窟寺和石刻、壁画等多种类型。根据第三次全国文物普查数据，北京地区各级不可移动文物数量为3840处。其中第一至八批全国重点文物保护单位共计135处，截止2023年3月北京市市级文物保护单位共计257处，北京市区级文物保护单位共计752处。其中绝大部分所于文物建筑，且在管理使用过程中，急需日常保养维护。

- 三、制定标准的原则和依据，与现行法律、法规、标准的关系，与国内外同类标准水平的对比情况。

- （一）制定标准的原则和依据

- 1.客观性原则

- 本次编制保养维护规范是在对文物保护单位保养维护需求、已实施的保养维护工程、现有保养维护文件资料等进行充分调研的基础上编制的，以解决现文物保护单位对于文物建筑保养维护的实际需要为目标，客观的明确了巡检、记录、评价及保养维护措施的要求。

- 2.可操作性原则

- 规范内涉及所有技术要求，文物管理单位及专业技术人员均具备实际可操作性。并且此次明确了地面、墙面、屋面等文物建筑部位保养维护项目和修缮项目的界限和区分。做到了保养维护工作的落地。

- 3.保养维护措施坚持最小干预原则

- 在保证文物安全的前提下最小扰动文物本体，保留文物各时期有价值的历史信息，保养维护不能变成修缮，使文物达到延年的效果，减少大规模修缮频率。

- 4.制定标准的依据

- 依据为《中华人民共和国文物保护法实施条例》（2024年修订）；《中华人民共和国文物保护法实施条例》（2027年修订）；《文物保护工程管理办法》（2003年）；DB 11/T 889.1 文物建筑修缮工程操作规程 第1部分：瓦石作 ；DB11/T 889.2文物建筑修缮工程操作规程 第2部分：木作 ；DB11/T 889.3 文物建筑修缮工程操作规程 第3部分：油作；

- DB11/T 1828 文物保护工程资料管理规程。

- （二）与现行法律、法规、标准的关系

- 本规范依据现行法律、法规、标准编制，进一步完善了文物保护技术标准相关规范内容。

- （三）与国内外同类标准水平的对比情况

- 无国外文物保养维护相关标准资料。国内现无文物保护工程保养维护国家、行业和地方标准。只公布了一些相关保养维护的文件，如《古建筑保养维护操作规程》（2015年）。相对于此规程，本次保养维护规范进一步完善、细化和明确了保养维护工作的内容、操作流程、技术措施等，更符合北京市文物建筑保养维护工作的需求，更具备可操作性。

- 四、主要条款及条款编制依据的说明，主要技术指标、参数、实验验证的论述。

- （一）主要条款及条款编制依据的说明

- 1.术语和定义

- 文物建筑、保养维护定义参考国家文物局关于印发《全国重点文物保护单位文物建筑预防性保护技术导则 (试行)》的通知（文物保发[2025]26号）的第二条、第三条及 国家文物局印发《古建筑保养维护操作规程》（2015年3月）第三条相关内容进行定义及优化。进一步明确了文物建筑所属范围及保养维护定义。

- 巡检、记录、评价定义参考国家文物局印发《古建筑保养维护操作规程》（2015年3月）第三条及 陕西省文物局印发《陕西省文物建筑预防性保护技术规程》（2022年6月）第四章相关内容进行定义及优化。

- 2.基本要求

- 根据国家文物局《关于印发<全国重点文物保护单位文物建筑预防性保护技术导则 (试行)>的通知》（文物保发[2025]26号）的第七条内容，本次按照外观、主体结构及全部对巡检时间和频率进行要求：巡检应及时、全面、有效。外观应每季度巡检不少于一次，主体结构及隐蔽部位应每半年巡检不少于一次，全面巡检应每年不少于一次。巡检与记录可由管理使用单位自行开展或委托相应资质的专业技术单位完成。依据文件中第五条，要求保养维护保护实施需委托相应资质的专业技术单位完成。

- 同时，根据文物保护法等法律、法规，要求了不改变文物原状和最小干预的原则、不改变文物原状和最小干预的原则等。

- 3.巡检、记录、评价

- 巡检的部位及问题描述依据DB 11/T 889.1 文物建筑修缮工程操作规程 第1部分：瓦石作 ；DB11/T 889.2文物建筑修缮工程操作规程 第2部分：木作 ；DB11/T 889.3 文物建筑修缮工程操作规程 第3部分：油作的规范内容，将建筑分部依次描巡检内容和要求。

- （1）巡检

- 巡检部分主要包括屋面、墙体、地面、台基、木构架、木装修、油饰、彩画、壁画、附属文物、基础设施、安全防护设施、辅助保护措施和周边环境巡检。

- 屋面巡检对象应包括屋脊、瓦面、天沟、泄水口等部位。

- 墙体巡检对象应包括山墙、廊心墙、槛墙、檐墙、砖券、院墙、城墙、影壁等的砖、土坯、石等各类材质墙体。

- 3）地面巡检对象应包括散水、甬路、室内外、长城墙体顶部等的砖、石、夯土等部位。

- 4）台基巡检对象应包括台阶、月台、台明的踏步石、垂带石、象眼石、土衬石、陡板石、须弥座、台帮、阶条石、望柱、栏板、栏杆等构部件。

- 5）木构架巡检对象应包括柱、梁、枋、檩、板、斗栱、翼角梁、椽、望板、连檐等构部件。

- 6）木装修巡检对象应包括槛框、榻板、板门、隔扇、槛窗、支摘窗、风门、牖窗、什锦窗、木栏杆、楣子、花罩、碧纱厨、板壁、博古架、太师壁、天花、藻井、木雕装饰、玻璃等部位及构件。

- 7）油饰、彩画、壁画。

- 8）附属文物巡检对象应包括匾额楹联、造像、室内外陈设、假山、驳岸、香炉、石碑、石基座、栏杆、古井等。

- 9）基础设施巡检对象应包括建筑屋面、地面；院落的天沟及明排水沟、暗排水沟、排水管；生活用水给排水、采暖、空调、通风、强电、弱电等设备及管线。

- 10）安全防护设施巡检对象应包括防雷、消防、安全监控、防盗门、防盗窗、玻璃罩、护栏、防护棚、窟檐、碑廊等。

- 11）辅助保护措施巡检对象应包括檐幪网；附加支柱、支撑、锚杆、铁箍、铁锔子、附柱等支顶加固设施；既有石窟寺保护加固设施等。

- 12）周边环境巡检对象应包括与文物相接或相邻的非文物建筑、山体、边坡、护坡、挡墙等。

- （2）记录

- 依据国家文物局印发《古建筑保养维护操作规程》（2015年3月）后附表相关内容，对记录进行了更全面的要求，对记录表格进行了完善。

- 1）对文物建筑的保存状况、病害或受损情况等，进行拍照与文字记录、现场填写记录表，内业整理相关文字及影像资料。巡检报表、专项巡检报表可参见附录A。

- 2）巡检与记录人员可根据实际情况调整表格内容、样式，但应满足巡检的记录要求。记录应包括发现时间、巡检时间、天气情况，病害类型、程度与部位等。

- （3）评价

- 在实际巡检、记录工作后，根据文物建筑的不同情况，采取评价的方式分不同情况明确了应采取的措施。评价方式明确如下：

- 1）根据巡检记录，针对发现的病害或残损问题予以评价，将其中属于文物建筑生长草木、构件松动、灰缝脱落、局部破损、积水、排水不畅、污染等病害或残损问题，明确为保养维护的对象和内容。

- 2）对墙体通裂、歪闪以及梁架歪闪等有结构问题的文物建筑，属于残损程度较轻微且发展缓慢的，应加强巡检、跟踪观测、明确其发展趋势后再做处理。

- 3）对有结构问题且发展较快的文物建筑，应根据实际情况采取初步应急加固措施，并按照文物抢险加固程序要求实施。

- 4）对残损缓慢发展、但残损面较大且保护措施较为复杂的文物建筑，如屋面漏雨等，应按照文物保护修缮程序要求实施。

- 4.保养维护措施

保养维护内容及措施做法要求是依据DB 11/T 889.1 文物建筑修缮工程操作规程 第1部分：瓦石作 ；DB11/T 889.2文物建筑修缮工程操作规程 第2部分：木作 ；DB11/T 889.3 文物建筑修缮工程操作规程 第3部分：油作和《全国重点文物保护单位文物建筑预防性保护技术导则 (试行)》的通知（文物保发[2025]26号）的第十三条相关内容确定、深化。

性质认定一是依据国家文物局关于印发《全国重点文物保护单位文物建筑预防性保护技术导则 (试行)》的通知（文物保发[2025]26号）的第十二条：针对文物本体某分项的专业检修工程量原则上不应超过其总量(数量、体积、面积、工作量)的10%。二是参考《北京市文物保护工程日常保养维护技术规范与导则报告》（2023年）中相关现状调研的成果数据；三是咨询相关业内权威专家；四是咨询业内甲方、设计、监理、施工的实际实施相关文物保养维护项目中的技术指标等，综合确认。

1）对应巡检记录和评价确定属于保养维护的屋面、墙体、地面、台基、木构架、木基层、装修、油饰、雨水排水设施、水电配套设施、辅助保护措施、周边环境、安全防护设施、其它的对象和内容，应开展保养维护。瓦作、木作、油作工艺做法应分别按照DB11/T 889.1、DB11/T 889.2和DB11/T 889.3的要求执行。

2）对于彩画、石刻、壁画和附属文物发现问题的，应报专项保护方案。

- 3）屋面

① 保养维护性质认定

- a)屋面勾缝灰、夹垄灰、裹垄灰等抹灰部位的修补：原则上属于保养维护的总面积小于等于所在单体建筑屋面面积的10%，若大于则属于保护修缮工程。

- b)更换、补配屋面碎裂、缺失的脊件、瓦件：原则上属于保养维护的总工程量小于等于所在单体建筑脊长和瓦面面积的2%，若大于则属于保护修缮工程。

- c)归安、加固屋面松动、位移的脊件、瓦件：原则上属于保养维护的总工程量小于等于所在单体建筑脊长和瓦面面积的5%，若大于则属于保护修缮工程。

②除草清垄

a)清除瓦面上拔除的草和沉积泥土，将瓦垄清扫干净。

b)拔除草和小型乔木时应局部揭开盖瓦或底瓦，保证连同根系清除彻底。

c)修剪文物建筑周边影响文物安全的树木枝叶。

- ③瓦面查补

- a)捉节和夹垄灰酥碱、空鼓、脱落，应予以整修。

- b)损坏、缺失的瓦、脊件应予以更换和补配。

- c)盖瓦松动，应拿下盖瓦，重新铺装好盖瓦。

- ④天沟、排水口清理

- 清理屋面天沟、排水口堆积的落叶、沉积的泥土，保证排水通畅。

- 4）墙面

①保养维护性质认定

- a)灰缝修补：原则上属于保养维护的总面积小于等于所在单体建筑墙面面积的10%，若大于则属于保护修缮工程。

- b）剔补、补配酥碱严重、缺失的墙砖：原则上属于保养维护的总面积小于等于所在单体建筑墙面面积的1%，若大于则属于保护修缮工程。

- c）清理墙体砖、石表面的轻微酥碱、粉化部位：原则上属于保养维护的总工程量小于等于所在单体建筑墙面面积的1%，若大于则属于保护修缮工程。

- d）归安、加固墙体砖、石构件：原则上属于保养维护的总工程量小于等于所在单体建筑墙面面积的1%，若大于则属于保护修缮工程。

- e）修补墙面抹灰的局部空鼓、脱落部位：原则上属于保养维护的总工程量小于等于所在单体建筑墙面有抹灰做法面积的5%，若大于则属于保护修缮工程。

② 灰缝查补

- a）墙面灰缝脱落、砌筑灰浆流失严重时，应予以整修。

- b）灰缝内生长草木应清除并恢复损坏的灰缝。

- ③墙体砖、石构件

- a）缺失的墙体砖、石构件进行补配。

- b）酥碱的砖、石构件深度应达到大于等于50mm，进行剔补。

- c）归安、加固墙体位移的压顶砖、石构件。

- ④抹灰

- 对局部开裂、空鼓、脱落的墙面灰皮，应局部处理、重新抹灰。

- ⑤ 刷浆

- 对重新抹灰、污染严重的墙面局部或整体找平、涂刷传统外墙涂料。

- 5）地面

①保养维护性质认定

- a）地面灰缝修补：原则上属于保养维护的总工程量小于等于所在单体建筑地面面积的10%，若大于则属于保护修缮工程。

- b）剔补、补配酥碱严重、缺失的地砖：原则上属于保养维护的总工程量小于等于所在单体建筑地面面积的1%，若大于则属于保护修缮工程。

- c）归安、加固地面砖、石构件：原则上属于保养维护的总工程量小于等于所在单体建筑地面面积的1%，若大于则属于保护修缮工程。

② 植物处理

- a）清除地面生长的草木等植物。

- b）对不能清理的保护树木，应跟踪观察其对文物的影响；对可能造成文物结构及人员安全隐患的，应及时组织实施专项保护。

- ③灰缝查补

- a）灰缝损坏、缺失，但不积水、砖体未松动的，保持现状。

- b）灰缝损坏、缺失，造成局部积水、砖体松动的，应重新勾缝，松动地砖应局部揭墁。

- ④地面砖、石构件

- a）缺失的地面砖、石构件进行补配。

- b）酥碱的砖、石构件，不影响正常使用的保持现状。影响使用的局部剔补或者更换。

- c）归安、加固位移、松动的砖、石构件。

- 五、其他应说明的事项。

- 本文件起草中，不涉及专利等知识产权。

- 《文物建筑保养维护规范》编制组

- 2025年9月11日