
北京市文物局
行 政 许 可 决 定 书
京文物许可〔2019〕441号
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
北京市文物局关于《京报馆》
（邵飘萍故居）修缮工程方案的批复
北京宣房投资管理集团有限公司：

    你公司《关于<京报>馆（邵飘萍故居）修缮工程方案的请示》及附件收悉。方案已经北京市文物保护事务中心组织审核，现批复如下：

    一、暂不同意所报设计方案。

    二、具体意见如下：

    (一) 方案的最小干预理念应符合真实性、完整性原则。两个院落传统建筑修缮和修复的做法应符合民国时期和宣南地区民居建筑特征，切不可按官式做法及现行做法硬套。

    (二) 明确文物保护单位的类别。该组建筑是纪念性建筑，单体建筑既有传统做法，也有现代建筑做法，不应该称为“传统型做法”、“非传统型做法”；其修缮做法应以原做法为依据，遵从原材料及工艺。

(三) 现状勘察木构件名称及归类不准确。屋面椽子、望板、连檐等是承重结构，应属大木作，不应归类为小木作。
(四) 原大木构件是单披灰地仗，方案均改为一布四灰地仗，应说明做法的必要性和依据。

    (五) 两个院落的传统建筑在修缮和修复时，应把握好各建筑之间的主次关系、等级关系，尤其是建筑物的外装饰形制及尺度应变化有别，合瓦屋面全部做成鞍子脊与传统四合院等级形式不符。

    (六) 现状建筑中部分建筑望板采用了苇席(席望板)做法，方案全部改为木望板的依据不充分，应进一步了解北京地区民居建筑的做法和历史沿革。

    (七) 跨院门楼的如意门形制、风格及做法极有特点，在北京地区已经不多见，修缮中应加以保护。设计方案缺乏对余塞板、砖挂落、屋脊等部位的修缮技术措施。

    (八) 加强修复建筑研究。硬山建筑的山墙梁架都采用五架梁形式欠妥，应根据建筑进深尺度，可适当采用山柱、双步梁、单步梁构造，才更符合北京民居特点。

    (九) 现状照片反映院落中有一处影壁墙，应补充影壁墙的具体修缮做法

    (十) 方案中的砖墙面剔补量过大，损伤墙体的整体性和稳定性，应根据病害状态严格控制砖墙面的剔补量，采取有针对性的修缮做法

    (十一) 西楼屋顶修缮做法需进一步调整，现状SBS卷材防水属近年补救措施，仍坚持使用不妥。若用宜放在找坡保温层上面，卷材不宜直接裸露在阳光下。现青灰背上做SBS卷材防水，二者性质不同，粘接牢固性极差。焦渣找坡保温层的焦渣现己难寻，工艺受制约，建议更换材料

    (十二) 西楼进一步阐释结构加固措施的合理性。裂缝加固采用树脂灌注粘接，应标明树脂化学名称，明确各组分间配比，过小的缝隙不能灌实，否则将直接影响粘接质量，也不易操作。

    (十三) 补充全院排水管道、管径及与市政道路衔接勘察，补充排水管网、雨水井等详图。

    (十四) 全面完善、补充、细化设计图纸，补齐图纸中应标注尺寸，尤其是落架修缮和修复的建筑。京报馆两个院落民居基本为硬山建筑，具有宣南地域特色，特别是山墙的山尖和砖博缝的形制、墀头的戗檐部位、盘头做法等需认真研究

    (十五) 进一步补充完善设计文件。补充西楼恢复女儿墙节点详图设计；补充木装修节点详图设计;冰盘檐、博缝砖等需标明尺寸、材质及工艺做法。

    三、请你单位组织设计单位按照北京市文物保护事务中心所提意见修改、完善后另行申报。

    你公司对本批复如有异议，可向本机关监察部门(64001627)投诉；或者于接到本批复之日起60日内向北京市司法局或国家文物局申请行政复议；或者于接到本批复之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。

    特此批复。 

附件：《京报》馆（邵飘萍故居）修缮工程方案评审意见表
      （二审）(北京市文物保护事务中心)
附件：《京报》馆（邵飘萍故居）修缮工程方案评审意见表(北京市文物保护事务中心)
                                    北京市文物局 

                                   2019年10月25日
(联系人：王爽；联系电话：89150657)

  公开形式：主动公开

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
抄送：西城区文化和旅游局。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
北京市文物局办公室 　　 　　　    　      2019年10月25日印发
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
                                     办件编号：00319100800303
二维码位置











PAGE  
—3—一

