二维码位置

北京市文物局

京文物〔2019〕785号

关于西交民巷近代银行建筑群——华资商业银行总办事处旧址外立面修缮工程核准的复函

中国钱币博物馆：

你馆《关于西交民巷近代银行建筑群——华资商业银行总办事处旧址外立面修缮方案核准申请》及附件收悉。经我局组织北京市文物保护事务中心复核，所报方案已按照国家文物局批准意见进行了修改，我局原则同意核准方案。现将核准意见函复如下：

一、建议加强建筑现状勘察,进一步完善相关调查研究内容:

（一）、对于历史上的外墙做法以及檐口材料应进行必要的取样分析,对于雨落管等复原应补充相应的历史照片和时代依据。应补充勘察落水管形制和色彩,完善设计方案。

（二）、现状仿石漆部位的原做法,除找寻本建筑相关历史档案资料外,建议考察周边同时期其他建筑可能的原状做法进行比较分析。

（三）、应在勘察和方案设计说明中明确檐口干粘石和水刷石的位置和分界关系,干粘石和水刷石修复施工前应做样板实验,确保成品质感和色彩与原物基本一致。

（四）、对2013年维修虽然列举了主要维修内容,但应进一步表明维修范,特别是上次维修和本次维修范围上是否有重叠关系,并对上次维修的果和技术手段进行评估。

二、补充勘察外墙污染物的成因及成分,补充完善清洗加固措施。

三、补充屋面防水做法施工工艺。

四、外立面装饰线脚、混凝土基层有崩裂迹象,建议补充勘察并完善加固措施。

五、对于历史上仿石材工艺做法,水刷石或干粘石,建议在上述详细勘察细化方案基础上提出施工前应做现场样板试验、局部试验,以确保成品质感色彩与原物基本一致等要求。

六、应结合残损致因分析对局部排水通风不畅区域提出必要的整治措施。

七、开工前请按规定办理质量监督、开工等相关手续。

八、施工前应督促施工单位做好工地现场布置管理、岗前培训、围挡和支护等各项准备工作。

九、施工中加强工程管理,严格遵守文物保护工程相关法律法规、标准规范要求,做好施工组织管理,主动接受社会监督,确保工程质量和文物、人员安全。

十、请你馆于本工程竣工之日起30日内将竣工报告和工程竣工备案等材料函报我局。

十一、工程竣工后,按照《全国重点文物保护单位文物保护工程竣工验收管理暂行办法》的相关要求，请你馆于本工程竣工之日起一年后的3个月内，向我局书面提出竣工验收申请。

十二、请你馆切实加强管理,做好修缮后相关文物的日常养护工作,及时发现和排除隐患,确保文物安全。

特此函复。

附件：关于西交民巷近代银行建筑群——华资商业银行总办事处旧址外立面修缮方案审核意见表(北京市文物保护事务中心)

北京市文物局

2019年5月20日

(联系人：刘艳；联系电话：89150657)

公开形式：主动公开

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

抄送：国家文物局 、西城区文化和旅游局。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

北京市文物局办公室 　　 　　　　 　   2019年5月23日印发

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

办件编号：00319042900294